Taller configuración de ACL IPv4 estándar numeradas Topología

Tabla de direccionamiento

| El administrador | Interfaces | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | G0/1 | 192.168.11.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.1 | 255.255.255.252 | N/D |
|  | S0/0/1 | 10.3.3.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R2 | G0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | S0/0/0 | 10.1.1.2 | 255.255.255.252 | N/D |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.252 | N/D |
| R3 | G0/0 | 192.168.30.1 | 255.255.255.0 | N/D |
|  | S0/0/0 | 10.3.3.2 | 255.255.255.252 | N/D |
|  | S0/0/1 | 10.2.2.2 | 255.255.255.252 | N/D |
| PC1 | NIC | 192.168.10.10 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | NIC | 192.168.11.10 | 255.255.255.0 | 192.168.11.1 |
| PC3 | NIC | 192.168.30.10 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 |
| Servidor Web | NIC | 192.168.20.254 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

Objetivos

Parte 1: planificar una implementación de ACL

Parte 2: configurar, aplicar y verificar una ACL estándar

Aspectos básicos/situación

Las listas de control de acceso (ACL) estándar son scripts de configuración del router que controlan si un router permite o deniega paquetes según la dirección de origen. Esta actividad se concentra en definir criterios de filtrado, configurar ACL estándar, aplicar ACL a interfaces de router y verificar y evaluar la implementación de la ACL. Los routers ya están configurados, incluidas las direcciones IP y el routing del protocolo de routing de gateway interior mejorado (EIGRP).

planificar una implementación de ACL

investigar la configuración actual de red.

Antes de aplicar cualquier ACL a una red, es importante confirmar que tenga conectividad completa. Elija una computadora y haga ping a otros dispositivos en la red para verificar que la red tenga plena conectividad. Debería poder hacer ping correctamente a todos los dispositivos.

evaluar dos políticas de red y planificar las implementaciones de ACL.

En el R2 están implementadas las siguientes políticas de red:

La red 192.168.11.0/24 no tiene permiso para acceder al servidor web en la red 192.168.20.0/24.

Se permite el resto de los tipos de acceso.

Para restringir el acceso de la red 192.168.11.0/24 al servidor web en 192.168.20.254 sin interferir con otro tráfico, se debe crear una ACL en el R2. La lista de acceso se debe colocar en la interfaz de salida hacia el servidor web. Se debe crear una segunda regla en el R2 para permitir el resto del tráfico.

En el R3 están implementadas las siguientes políticas de red:

La red 192.168.10.0/24 no tiene permiso para comunicarse con la red 192.168.30.0/24.

Se permite el resto de los tipos de acceso.

Para restringir el acceso de la red 192.168.10.0/24 a la red 192.168.30/24 sin interferir con otro tráfico, se debe crear una lista de acceso en el R3. La ACL se debe colocar en la interfaz de salida hacia la PC3. Se debe crear una segunda regla en el R3 para permitir el resto del tráfico.

Un ping de 192.168.30.10 a 192.168.20.254 se realiza correctamente.